Họ và tên: Trần Thị Khánh Như

MSSV: B2504853

Bài 3: Hãy dùng lệnh tracert trên Windows để kiểm tra xem để nối kết đến các server sau đây phải qua những nút nào, giải thích?

a) www.ctu.edu.vn

- Các nút trung gian: 192.191.59.1, 192.168.1.1 [192.168.1.1], 10.185.0.2 [10.185.0.2], 172.16.54.191 [172.16.54.191],  LAPTOP-7CO77DSK [27.68.208.44],  172.16.146.146 [172.16.146.146], 172.16.146.145 [172.16.146.145], 10.255.10.174 [10.255.10.174],  LAPTOP-7CO77DSK [27.68.236.220], 125.234.123.140.hcm.viettel.vn [125.234.123.140], static.vnpt.vn [113.171.46.234],   static.vnpt.vn [113.171.46.218], static.vnpt.vn [113.171.17.74], static.vnpt.vn [203.162.143.54], Request timed out.

- Giải thích:

- Gói tin bắt đầu từ máy, đi qua các Gateway nội bộ (dòng 1-4) và hệ thống mạng của Trường Đại học Cần Thơ (các dải IP 172.16.x.x).

- Sau đó, nó đi ra mạng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (Viettel ở dòng 10 và VNPT ở dòng 11-14).

- Từ dòng 15 trở đi xuất hiện Request timed out là do server đích hoặc các thiết bị bảo mật cuối cùng đã chặn gói tin ICMP (lệnh tracert) để đảm bảo an toàn, nhưng "Trace complete" ở cuối cho thấy gói tin thực tế đã chạm tới đích.

b) gmail.com

- Các nút trung gian: 192.191.59.1 2 2, 192.168.1.1 [192.168.1.1], 10.185.0.2 [10.185.0.2], 172.16.54.189 [172.16.54.189], LAPTOP-7CO77DSK [27.68.208.44], 172.16.146.146 [172.16.146.146] , 172.16.146.145 [172.16.146.145], 10.255.10.174 [10.255.10.174], LAPTOP-7CO77DSK [27.68.236.220], LAPTOP-7CO77DSK [27.68.255.54], LAPTOP-7CO77DSK [117.1.220.170] , 72.14.195.97, 172.253.77.227, 142.251.192.6, 216.239.50.192, 142.251.199.71, 209.85.246.225 , Request timed out.

- Giải thích:

- Hành trình gói tin: Gói tin bắt đầu từ máy, đi qua các lớp mạng nội bộ (dòng 1-8). Sau đó, nó đi vào hạ tầng mạng diện rộng và hệ thống trạm trung chuyển để đi ra quốc tế.

- Hệ thống Google: Từ dòng 12 trở đi,  gói tin đã rời khỏi mạng Việt Nam và đang di chuyển trong mạng lưới toàn cầu của Google.

- Khoảng cách và thời gian: Thời gian phản hồi (ms) ở các dòng đầu rất thấp (1-10ms), nhưng từ dòng 9 trở đi tăng lên đáng kể (trên 45ms). Điều này phản ánh khoảng cách vật lý xa hơn khi gói tin phải đi qua các tuyến cáp quang dài để đến server của Gmail đặt ở nước ngoài.

- Hiện tượng Timeout: Các dòng từ 18-26 bị Request timed out là do các thiết bị bảo mật trung gian của Google chặn các gói tin ICMP để tránh bị tấn công, nhưng cuối cùng (dòng 27) gói tin vẫn đến được đích thành công.

c) Địa chỉ IP của máy tính trong cùng phòng thực hành.

- Các nút trung gian: 192.191.59.105

- Giải thích:

- Gói tin đi trực tiếp qua bộ phát Wi-Fi (Router/Access Point) để đến thẳng thiết bị đích mà không cần đi qua bất kỳ nút trung gian hay trạm trung chuyển nào của nhà mạng ngoài Internet.

- Thời gian phản hồi (ms) cực thấp vì khoảng cách vật lý rất gần.

d) Địa chỉ IP của máy tính khác phòng thực hành

- Các nút trung gian (Giả định): 172.16.1.1,  172.16.0.1, 172.16.2.1, 172.16.2.50.

- Giải thích:

- Nút thứ 1: Gói tin từ máy ở phòng A trước hết phải đi qua Default Gateway của lớp mạng phòng đó để đi ra ngoài.

- Nút trung gian: Gói tin được chuyển tiếp đến Router hoặc Core Switch của khoa CICT. Đây là "nút giao thông" chính có nhiệm vụ định tuyến dữ liệu giữa các phòng thực hành khác nhau (các VLAN khác nhau) trong khoa.

- Nút đích: Sau khi được định tuyến chính xác, gói tin đi xuống lớp mạng của phòng B và đến máy đích.

- Kết luận: Do hai máy nằm ở hai phân đoạn mạng khác nhau (khác lớp mạng), gói tin bắt buộc phải đi qua thiết bị định tuyến trung gian, khiến số nút (hops) nhiều hơn so với khi kết nối các máy trong cùng một phòng.